- Comportamentul unui dispozitiv real la aprindere sau la stingere:

Tranziţia unui dispozitiv de putere comandat se face conform formelor de undă prezentate în figura.

Dispozitivul este iniţial blocat, curentul este practic zero, tensiunea pe dispozitiv este ridicată (de obicei egală cu tensiunea sursei, presupusă aici continuă) şi pierderile sunt tot zero. La momentul t1 se comandă aprinderea, curentul creşte prin dispozitiv şi tensiunea la borne scade. Procesul tranzitoriu se încheie după un interval de timp denumit timp de comutaţie directă sau de aprindere, ton. Urmează intervalul de conducţie, până la momentul t2, când se comandă stingerea dispozitivului. Din acest moment urmează un nou proces tranzitoriu care durează un interval de timp denumit timp de comutaţie inversă sau de stingere, toff .

- Comutatia inversa dioda

La comutaţia directă timpii sunt mult mai mici decât la comutaţia inversă astfel ca aceasta din urma contează la pierderi şi parametrii principali sunt cei care definesc acest regi. În figura  sunt formele de undă şi mărimile principale la comutaţia inversă a unei diode.

Forme de undă şi mărimi principale la comutaţia inversă a diodei.

Cel mai important este timpul de revenire, trr (reverse recovery time), funcţie de care se împart diodele după viteza de comutaţie. Dacă revenirea este abruptă timpul este mai scurt dar pe lângă valoarea mare a tensiunii inverse apare pericolul unor oscilaţii specifice de comutaţie inversă

Oscilaţii specifice comutaţiei inverse.

- Dioda Schottky

Contactul metal-semiconductor se comportă obişnuit asemănător cu o joncţiune semiconductoare şi este denumit şi barieră sau contact Schottky. Dependenta current tensiune este prezentată în figura. Dacă însă doparea semiconductorului este foarte înaltă efectul Schottky este neglijabil şi contactul se comportă ohmic. Semiconductorul utilizat curent este siliciul, dar sunt realizate diode Schottky cu  GaAs sau SiC.

Simbolul şi structura diodei Schottky sunt prezentate în figura. La anod contactul este Schottky, iar la catod ohmic.

Avantajele diodelor Schottky sunt timpul de revenire foarte mic în condiţiile în care comutaţia este soft şi tensiunea directa mică (la diode cu tensiunea inversă de 30V poate fi sub 0,35V). Dezavantajele sunt nivelul mare al curentului invers şi tensiunea mică de străpungere (sub 100V la diodele cu Si, dar care creşte până la 1200V diodele realizate cu GaAs sau SiC). Timpul foarte mic de comutaţie face ca dioda Schottky să se utilizeze mai ales în circuite de tensiune mică şi frecvenţă ridicată cum sunt convertoarele de tensiune continuă utilizate în sursele de comutaţie.

Parametrii tranzistoarelor bipolare de putere

Parametrii importanţi ai unui tranzistor bipolar de putere sunt:

- UCEO –tensiunea maximă colector-emitor cu baza în gol

- UCBO –tensiunea maximă colector-emitor cu emitorul în gol

- UBEO –tensiunea maximă bază-emitor cu colectorul în gol

- IC –curentul maxim de colector

- PD – puterea disipată maximă

- ts – timpul de stocare

- tf – timpul de cădere

- hFE – factorul de amplificare în curent

Tranzistor MOS de putere

Faţă de tranzistoarele MOS de mică putere tranzistoarele MOS de putere sunt realizate într-o structura specială care cuprinde şi stratul suplimentar slab dopat care permite funcţionarea la tensiune de blocare înaltă (figura 2.39 a), pe de altă parte, pentru a putea suporta curenţi mari, sunt foarte multe celule similare conectate în paralel (structură HEXFET). Constructia implică şi existenţa unei diode parazite care apare şi în simbolul tranzistorului MOS de putere, figura 2.39 b). Dispozitivul MOSFET are din acest motiv o capabilitate asimetrică de blocare a tensiunii. Dioda integrată este caracterizată de o conducţie lentă şi de aceea, în aplicaţiile curente, este conectată o diodă rapidă externă. Caracteristica tensiune-curent a tranzistorului are două regiuni distincte: una în care rezistenţa RDS(ON) este constantă şi a doua în care curentul este constant.

Parametrii principali ai tranzistorulu de putere MOS: - VTh - tensiunea de prag, (Threshold Voltage) este tensiunea aplicată între drenă şi sursă, grila in scutcircuit, pentru care se obţine un curent de drenă de 1 mA; - RDS(ON) - rezistenţa drenă-sursă în conducţie (ON); - VDSS – tensiunea maximă drenă sursă.

Tranzistorul cu grila izolata

Tranzistoarele bipolare cu poartă izolată (IGBT) combină comanda în tensiune a tranzistoarelor MOS cu pierderile mici în conducţie ale tranzistoarelor bipolare. Ele sunt mai rapide faţă de tranzistoarele bipolare la un nivel mai mare de curent şi tensiune. Echilibrul între viteza de comutare, pierderea în conducţie şi comportarea la suprasolicitări face ca IGBT-urile să fie utilizate foarte mult, tendinţa fiind de a înlocui

atât tiristoarele cât şi MOSFET-urile de putere.

Fig. 2.54. Tranzistorul bipolar cu comandă prin câmp: a) simbol; b) scheme echivalente;

Fig. 2.55. Caracteristica de ieşire a tranzistoarelor IGBT.

Tiristor- caracteristici curent-tensiune

Tiristorul are aceeasi structura ca dioda pnpn, dar are in plus un electrod conectat la zona interioara de tip p, electrod denumit grila sau poarta. Simbolul si structura tiristorului sunt prezentate in figura

Aprindere, Stingere tiristor

Aprinderea

In functionare normala tiristorul se aprinde prin comanada pe grila. Pentru aceasta trebuie ca tiristorul sa fie polarizat direct, uAC>0 şi curentul de grilă să fie mai mare decat valoarea minima pentru aprindere sigura.

O data aprins, daca curentul anodic este mai mare decat curentul de mentinere atunci tiristorul ramane aprins si in lipsa curentului de comanda. Din acest motiv tensiunea de comanda grila catod si implicit curentul de grila este, in cazul obisnuit, sub forma de impulsuri scurte.

Tiristorul se poate aprinde accidental in trei cazuri:

-tensiunea anod-catod depaseste tensiunea maxima

-cresterea temperaturii care duce la marirea nivelului curentilor reziduali

-cand tensiunea anod-catod creste cu viteza prea mare

Stingerea

Trecerea tiristorului din starea de conductie in starea de blocare se mai numeste si stingerea tiristorului. Stingera se face ca si la dioda pnpn in momentul in care curentul anodic scade sub o valoare denumita curent de mentinere, iH.. Medoda curenta utilizata pentru a forta scaderea curentului este inversarea polaritatii tensiunii anod-catod sau, cu alte cuvinte, aplicarea la bornele tiristorului a unei tensiuni de polarizare inversa.Simpla inversare a tensiunii la bornele tiristorului nu provoaca automat si stingerea acestuia.

Celule de putere bidirectionale

Sunt foarte folosite dispozitive performante unidirectionale (IGBT, tranzistoare MOS de putere, diode) in combinatii care permit o functionare bidirectionala. Variantele principale sunt prezentate în figura

În cazul celulei cu un singur dispozitiv direcţional, avantajul folosirii unei astfel de scheme este existenţa unui singur circuit de comandă, iar ca dezavantaje: pierderile mari în conducţie (existenţa a 3 dispozitive în serie); nu există control independent al direcţiei curentului. Avantajele folosirii celului din figura 2.58 b), sunt:

 controlul independent al direcţiei curentului;

 pierderi mai mici (doar 2 dispozitive în serie);

 controlul funcţie de acelaşi potenţial (VE).

Dezavantaje:

 fiecare celulă necesită sursă proprie izolată.

Pentru celula cu două dispozitive şi comandă separată, avantajele sunt:

 control independent;

 pierderi mai mici (2 dispozitive în serie; unul daca e din familia tiristorului);

 se pot alimenta mai multe celule cu o sursă izolată.

Dezavantaj:

 controlul se realizează în funcţie de potenţiale diferite VE1 VE2.

Filtrul L

Filtrul L are efectul filtrării, ca şi in cazul filtrului C, proporţional cu constanta de timp a circuitului format din elementul reactiv şi rezistenţa de sarcină. Dacă în cazul filtrului C constanta este RC, şi deci cu cât R este mai mare, adică curentul mai mic, cu atât filtrul este mai eficace, pentru filtrul L constanta de timp este L/R şi deci cât R este mai mic, adică curentul mai mare (cazul circuitelor de putere), cu atât filtrul este mai eficace.

Se observă că intervalul de conducţie al diodei, notat β este mai mare decât jumătate de perioadă (punctat este curentul pentru cazul fără filtru, curent ce durează doar jumătate de perioadă). Fenomenul de prelungire a conducţiei se datorează tensiunii inverese ce apare pe bobină în perioada în care curentul scade, conform relaţiei cunoscute:

Filtru L cu dioda de intoarcere

Intervalul de conducţie al diodei, notat β este mai mare decât jumătate de perioadă. Fenomenul de prelungire a conducţiei se datorează tensiunii inverese ce apare pe bobină în perioada în care curentul scade. Filtrul nu este utilizat sub această formă deoarece filtrajul este nesatisfăcător, iar curentul este întrerupt.Se obţine o îmbunătăţire substanţială a formei curentului prin conectarea unei diode DI în paralel cu grupul L, R. Dioda portă numele de diodă de întoarcere (free-wheel diode), deoarece asigură o cale de întoarcere a curentului prin circuitul RL.

Filtrul L este foarte eficace şi astfel, în analiza diferitelor scheme de redresoare de multe ori se consideră, cu o bună aproximaţie, că valoarea curentului de ieşire al redresorului cu filtru L este constantă.

Redresor comandat

În numeroase aplicaţii apare nevoia reglajului nivelului tensiunii redresate. Cea mai bună soluţie din punct de vedere al randamentului şi în unele cazuri şi al preţului, este utilizarea redresoarelor comandate. Schemele redresoarelor comandate au configuraţii identice cu cele ale redresoarelor necomandate, cu deosebirea că, în locul diodelor sunt folosite tiristoare. În plus, mai este nevoie de un loc de comanda pentru tiristoare. Blocul de comandă furnizează tensiunile de comandă Up1 şi Up2 pentru aprinderea tiristoarelor. Unghiul α, cu care este întârziată aprinderea tiristoarelor , este reglabil şi se numeste unghi de comandă.

Redresor trifazat cu punct median(stea)

Pe fiecare fază a secundarului este câte o diodă care sunt legate în continuare la un punct comun. Sarcina este conectată între acest punct comun şi centrul stelei înfăşurărilor secundare.

Redresor trifazat în stea: a) schema de forţă; b) forma tensiunilor.

Redresor trifazat in punte

Funcţionarea schemei se împarte în subintervale egale cu a şasea parte dintr-o perioadă sau π/3 dacă considerăm formele de undă aşa cum sunt desenate, funcţie de unghi, ωt.

În fiecare subinterval sunt deschise două dintre diodele punţii şi anume una din grupul de trei din stanga  şi una din grupul de trei din dreapta.

Redresor trifazat în punte: a) schema;b) forma tensiunilor.

Contactoare statice de c.a.

Contactor static cu ventile antiparalel

Contactor static cu două ventile 		Contactor static cu un singur ventil comandabil si punte de diode.

cu punct comun de comandă.

Prima dintre ele este formata din doua tiristoare legate intr-o combinaţie care senumeste antiparalel. Pentru semiperioada pozitiva a tensiunii poate fi comandat si  aprins 2 T . In momentul inversarii tensiunii, 2 T se stinge, si poate fi aprins 1 T .

Circuitul din figura 2  elimină dezavantajul deoarece circuitul de comandă are un punct comun la ambele tiristoare. Daca tiristoarele sunt blocate atunci indiferent de polaritatea sursei una dintre diode va fi blocată si nu exista cale de rezistenţă mică în nici o direcţie.

A treia schemă utilizează un singur tiristor si 4 diode semiconductoare  In semiperioada pozitiva, daca se comanda aprinderea tiristorului curentul se inchide prin 1 D , T , 2 D si sarcina, iar semiperioada negativa prin 2 D ,T , 4 D şi sarcina.

Controlul puterii cu contactor static de c.a

Cu ajutorul contactoarelor statice se poate regla puterea cedată sarcinii, prin doua metode:

 Se poate modifica numarul de semiperioade al tensiunii aplicate sarcinii (fig. 4.11);

 Se poate realiza un unghi de comanda variabil pentru fiecare semiperioada (fig.4.12). 

Pentru primul caz se poate regla doar în trepte puterea, alegând un raport între semiperioadele de conectare şi cele de pauză. În figura 4.11 raportul este 3/2.

Pentru al doilea caz se poate regla continuu puterea, variind unghiul de comandă.

Convertor de frecventa

Convertoarele de frecvenţă cu circuit intermediar de curent continuu au schema bloc din figura 4.18. Un redresor face o prima transformare c.a.-c.c., la iesirea lui fiind de obicei si un element de stocare a energiei de curent continuu, baterie sau condensator de valoare mare, iar apoi un invertor face transformarea inversă, c.c.-c.a.. Dacă invertorul decide valoarea frecvenţei de ieşire, reglabila în majotitatea cazurilor, reglajul tensiunii de iesire se face mai des prin utilizarea unui redresor comandat care face reglajul tensiunii intermediare de curent continuu.

Cicloconvertorul

Cicloconvertoarele sunt categoria cea mai raspândită de convertoare de frecvenţă directe. Ele pornesc de la o sursă de c.a., de obicei reţeaua, si realizează o micşorare a frecventei acesteia, de la valoarea nominală, 50 Hz în cazul curent pâna la frecvente foarte joase, Hz sau fractiuni de Hz. Utilizarea obişnuită este comanda turaţiei motoarelor ce c.a.

Schemele cicloconvertoarelor sunt similare celor ale redresoarelor, cu deosebirea că în locul ventilelor unidirecţionele sunt puse ventile bidirectionale.

Clase de functionare tranzistoare

Amplificare de putere cu transistor

Amplificare de putere contratimp