1.Comportamentul unui dispozitiv real la aprindere sau la stingere:

Tranziţia unui dispozitiv de putere comandat se face conform formelor de undă prezentate în figura.

Dispozitivul este iniţial blocat, curentul este practic zero, tensiunea pe dispozitiv este ridicată (de obicei egală cu tensiunea sursei, presupusă aici continuă) şi pierderile sunt tot zero. La momentul t1 se comandă aprinderea, curentul creşte prin dispozitiv şi tensiunea la borne scade. Procesul tranzitoriu se încheie după un interval de timp denumit timp de comutaţie directă sau de aprindere, ton. Urmează intervalul de conducţie, până la momentul t2, când se comandă stingerea dispozitivului. Din acest moment urmează un nou proces tranzitoriu care durează un interval de timp denumit timp de comutaţie inversă sau de stingere, toff .

2.Nivele de tensiune inversa pt dispositive de putere

Pentru cazul polarizării inverse se definesc mai multe tensiuni limită, enumerate în ordine crescătoare (figura 2.9):

- tensiunea maximă în regim de curent continuu, UR, este cea mai mică;

- tensiunea maximă de lucru, URWM;

- tensiunea maximă de lucru, repetitivă, URRM;

- tensiunea maximă de lucru nerepetitivă URSM;

- tensiunea de străpungere UBR (Breakdown), care este cea mai mare.

3.Comutatia inversa dioda

La comutaţia directă timpii sunt mult mai mici decât la comutaţia inversă astfel ca aceasta din urma contează la pierderi şi parametrii principali sunt cei care definesc acest regi. În figura  sunt formele de undă şi mărimile principale la comutaţia inversă a unei diode.

Forme de undă şi mărimi principale la comutaţia inversă a diodei.

Cel mai important este timpul de revenire, trr (reverse recovery time), funcţie de care se împart diodele după viteza de comutaţie. Dacă revenirea este abruptă timpul este mai scurt dar pe lângă valoarea mare a tensiunii inverse apare pericolul unor oscilaţii specifice de comutaţie inversă

Oscilaţii specifice comutaţiei inverse.

4.Dioda Schottky

Contactul metal-semiconductor se comportă obişnuit asemănător cu o joncţiune semiconductoare şi este denumit şi barieră sau contact Schottky. Dependenta current tensiune este prezentată în figura. Dacă însă doparea semiconductorului este foarte înaltă efectul Schottky este neglijabil şi contactul se comportă ohmic. Semiconductorul utilizat curent este siliciul, dar sunt realizate diode Schottky cu  GaAs sau SiC.

Simbolul şi structura diodei Schottky sunt prezentate în figura. La anod contactul este Schottky, iar la catod ohmic.

Avantajele diodelor Schottky sunt timpul de revenire foarte mic în condiţiile în care comutaţia este soft şi tensiunea directa mică (la diode cu tensiunea inversă de 30V poate fi sub 0,35V). Dezavantajele sunt nivelul mare al curentului invers şi tensiunea mică de străpungere (sub 100V la diodele cu Si, dar care creşte până la 1200V diodele realizate cu GaAs sau SiC). Timpul foarte mic de comutaţie face ca dioda Schottky să se utilizeze mai ales în circuite de tensiune mică şi frecvenţă ridicată cum sunt convertoarele de tensiune continuă utilizate în sursele de comutaţie.

5.Parametrii tranzistoarelor bipolare de putere

Parametrii importanţi ai unui tranzistor bipolar de putere sunt:

- UCEO –tensiunea maximă colector-emitor cu baza în gol

- UCBO –tensiunea maximă colector-emitor cu emitorul în gol

- UBEO –tensiunea maximă bază-emitor cu colectorul în gol

- IC –curentul maxim de colector

- PD – puterea disipată maximă

- ts – timpul de stocare

- tf – timpul de cădere

- hFE – factorul de amplificare în curent

6.Tranzistor MOS de putere

Faţă de tranzistoarele MOS de mică putere tranzistoarele MOS de putere sunt realizate într-o structura specială care cuprinde şi stratul suplimentar slab dopat care permite funcţionarea la tensiune de blocare înaltă (figura 2.39 a), pe de altă parte, pentru a putea suporta curenţi mari, sunt foarte multe celule similare conectate în paralel (structură HEXFET). Constructia implică şi existenţa unei diode parazite care apare şi în simbolul tranzistorului MOS de putere, figura 2.39 b). Dispozitivul MOSFET are din acest motiv o capabilitate asimetrică de blocare a tensiunii. Dioda integrată este caracterizată de o conducţie lentă şi de aceea, în aplicaţiile curente, este conectată o diodă rapidă externă. Caracteristica tensiune-curent a tranzistorului are două regiuni distincte: una în care rezistenţa RDS(ON) este constantă şi a doua în care curentul este constant.

Parametrii principali ai tranzistorulu de putere MOS: - VTh - tensiunea de prag, (Threshold Voltage) este tensiunea aplicată între drenă şi sursă, grila in scutcircuit, pentru care se obţine un curent de drenă de 1 mA; - RDS(ON) - rezistenţa drenă-sursă în conducţie (ON); - VDSS – tensiunea maximă drenă sursă.

7.Tranzistorul cu grila izolata

Tranzistoarele bipolare cu poartă izolată (IGBT) combină comanda în tensiune a tranzistoarelor MOS cu pierderile mici în conducţie ale tranzistoarelor bipolare. Ele sunt mai rapide faţă de tranzistoarele bipolare la un nivel mai mare de curent şi tensiune. Echilibrul între viteza de comutare, pierderea în conducţie şi comportarea la suprasolicitări face ca IGBT-urile să fie utilizate foarte mult, tendinţa fiind de a înlocui atât tiristoarele cât şi MOSFET-urile de putere.

Fig. 2.54. Tranzistorul bipolar cu comandă prin câmp: a) simbol; b) scheme echivalente;

Fig. 2.55. Caracteristica de ieşire a tranzistoarelor IGBT.

8.Tiristor- caracteristici curent-tensiune

Tiristorul are aceeasi structura ca dioda pnpn, dar are in plus un electrod conectat la zona interioara de tip p, electrod denumit grila sau poarta. Simbolul si structura tiristorului sunt prezentate in figura

9.Aprindere, Stingere tiristor

Aprinderea

In functionare normala tiristorul se aprinde prin comanada pe grila. Pentru aceasta trebuie ca tiristorul sa fie polarizat direct, uAC>0 şi curentul de grilă să fie mai mare decat valoarea minima pentru aprindere sigura.

O data aprins, daca curentul anodic este mai mare decat curentul de mentinere atunci tiristorul ramane aprins si in lipsa curentului de comanda. Din acest motiv tensiunea de comanda grila catod si implicit curentul de grila este, in cazul obisnuit, sub forma de impulsuri scurte.

Tiristorul se poate aprinde accidental in trei cazuri:

-tensiunea anod-catod depaseste tensiunea maxima

-cresterea temperaturii care duce la marirea nivelului curentilor reziduali

-cand tensiunea anod-catod creste cu viteza prea mare

Stingerea

Trecerea tiristorului din starea de conductie in starea de blocare se mai numeste si stingerea tiristorului. Stingera se face ca si la dioda pnpn in momentul in care curentul anodic scade sub o valoare denumita curent de mentinere, iH.. Medoda curenta utilizata pentru a forta scaderea curentului este inversarea polaritatii tensiunii anod-catod sau, cu alte cuvinte, aplicarea la bornele tiristorului a unei tensiuni de polarizare inversa.Simpla inversare a tensiunii la bornele tiristorului nu provoaca automat si stingerea acestuia.

10.Celule de putere bidirectionale

Sunt foarte folosite dispozitive performante unidirectionale (IGBT, tranzistoare MOS de putere, diode) in combinatii care permit o functionare bidirectionala. Variantele principale sunt prezentate în figura

În cazul celulei cu un singur dispozitiv direcţional, avantajul folosirii unei astfel de scheme este existenţa unui singur circuit de comandă, iar ca dezavantaje: pierderile mari în conducţie (existenţa a 3 dispozitive în serie); nu există control independent al direcţiei curentului. Avantajele folosirii celului din figura 2.58 b), sunt:

 controlul independent al direcţiei curentului;

 pierderi mai mici (doar 2 dispozitive în serie);

 controlul funcţie de acelaşi potenţial (VE).

Dezavantaje:

 fiecare celulă necesită sursă proprie izolată.

Pentru celula cu două dispozitive şi comandă separată, avantajele sunt:

 control independent;

 pierderi mai mici (2 dispozitive în serie; unul daca e din familia tiristorului);

 se pot alimenta mai multe celule cu o sursă izolată.

Dezavantaj:

 controlul se realizează în funcţie de potenţiale diferite VE1 VE2.

11.Filtrul L

Filtrul L are efectul filtrării, ca şi in cazul filtrului C, proporţional cu constanta de timp a circuitului format din elementul reactiv şi rezistenţa de sarcină. Dacă în cazul filtrului C constanta este RC, şi deci cu cât R este mai mare, adică curentul mai mic, cu atât filtrul este mai eficace, pentru filtrul L constanta de timp este L/R şi deci cât R este mai mic, adică curentul mai mare (cazul circuitelor de putere), cu atât filtrul este mai eficace.

Se observă că intervalul de conducţie al diodei, notat β este mai mare decât jumătate de perioadă (punctat este curentul pentru cazul fără filtru, curent ce durează doar jumătate de perioadă). Fenomenul de prelungire a conducţiei se datorează tensiunii inverese ce apare pe bobină în perioada în care curentul scade, conform relaţiei cunoscute:

12.Filtru L cu dioda de intoarcere

Intervalul de conducţie al diodei, notat β este mai mare decât jumătate de perioadă. Fenomenul de prelungire a conducţiei se datorează tensiunii inverese ce apare pe bobină în perioada în care curentul scade. Filtrul nu este utilizat sub această formă deoarece filtrajul este nesatisfăcător, iar curentul este întrerupt.Se obţine o îmbunătăţire substanţială a formei curentului prin conectarea unei diode DI în paralel cu grupul L, R. Dioda portă numele de diodă de întoarcere (free-wheel diode), deoarece asigură o cale de întoarcere a curentului prin circuitul RL.

Filtrul L cu diodă de întoarcere şi forma mărimilor.

Filtrul L este foarte eficace şi astfel, în analiza diferitelor scheme de redresoare de multe ori se consideră, cu o bună aproximaţie, că valoarea curentului de ieşire al redresorului cu filtru L este constantă.

13.Redresor comandat

În numeroase aplicaţii apare nevoia reglajului nivelului tensiunii redresate. Cea mai bună soluţie din punct de vedere al randamentului şi în unele cazuri şi al preţului, este utilizarea redresoarelor comandate. Schemele redresoarelor comandate au configuraţii identice cu cele ale redresoarelor necomandate, cu deosebirea că, în locul diodelor sunt folosite tiristoare. În plus, mai este nevoie de un loc de comanda pentru tiristoare. Blocul de comandă furnizează tensiunile de comandă Up1 şi Up2 pentru aprinderea tiristoarelor. Unghiul α, cu care este întârziată aprinderea tiristoarelor , este reglabil şi se numeste unghi de comandă.

14.Redresor trifazat cu punct median(stea)

Pe fiecare fază a secundarului este câte o diodă care sunt legate în continuare la un punct comun. Sarcina este conectată între acest punct comun şi centrul stelei înfăşurărilor secundare.

Redresor trifazat în stea: a) schema de forţă; b) forma tensiunilor.

15.Redresor trifazat in punte

Funcţionarea schemei se împarte în subintervale egale cu a şasea parte dintr-o perioadă sau π/3 dacă considerăm formele de undă aşa cum sunt desenate, funcţie de unghi, ωt.

În fiecare subinterval sunt deschise două dintre diodele punţii şi anume una din grupul de trei din stanga  şi una din grupul de trei din dreapta.

Redresor trifazat în punte: a) schema;b) forma tensiunilor.

16.Contactoare statice de c.a.

Contactor static cu ventile antiparalel

Contactor static cu două ventile 		Contactor static cu un singur ventil comandabil si punte de diode.

cu punct comun de comandă.

Prima dintre ele este formata din doua tiristoare legate intr-o combinaţie care senumeste antiparalel. Pentru semiperioada pozitiva a tensiunii poate fi comandat si  aprins 2 T . In momentul inversarii tensiunii, 2 T se stinge, si poate fi aprins 1 T .

Circuitul din figura 2  elimină dezavantajul deoarece circuitul de comandă are un punct comun la ambele tiristoare. Daca tiristoarele sunt blocate atunci indiferent de polaritatea sursei una dintre diode va fi blocată si nu exista cale de rezistenţă mică în nici o direcţie.

A treia schemă utilizează un singur tiristor si 4 diode semiconductoare  In semiperioada pozitiva, daca se comanda aprinderea tiristorului curentul se inchide prin 1 D , T , 2 D si sarcina, iar semiperioada negativa prin 2 D ,T , 4 D şi sarcina.

17.Controlul puterii cu contactor static de c.a

Cu ajutorul contactoarelor statice se poate regla puterea cedată sarcinii, prin doua metode:

 Se poate modifica numarul de semiperioade al tensiunii aplicate sarcinii (fig. 4.11);

 Se poate realiza un unghi de comanda variabil pentru fiecare semiperioada (fig.4.12). 

Pentru primul caz se poate regla doar în trepte puterea, alegând un raport între semiperioadele de conectare şi cele de pauză. În figura 4.11 raportul este 3/2.

Pentru al doilea caz se poate regla continuu puterea, variind unghiul de comandă.

18.Convertor de frecventa

Convertoarele de frecvenţă cu circuit intermediar de curent continuu au schema bloc din figura 4.18. Un redresor face o prima transformare c.a.-c.c., la iesirea lui fiind de obicei si un element de stocare a energiei de curent continuu, baterie sau condensator de valoare mare, iar apoi un invertor face transformarea inversă, c.c.-c.a.. Dacă invertorul decide valoarea frecvenţei de ieşire, reglabila în majotitatea cazurilor, reglajul tensiunii de iesire se face mai des prin utilizarea unui redresor comandat care face reglajul tensiunii intermediare de curent continuu.

19.Cicloconvertorul

Cicloconvertoarele sunt categoria cea mai raspândită de convertoare de frecvenţă directe. Ele pornesc de la o sursă de c.a., de obicei reţeaua, si realizează o micşorare a frecventei acesteia, de la valoarea nominală, 50 Hz în cazul curent pâna la frecvente foarte joase, Hz sau fractiuni de Hz. Utilizarea obişnuită este comanda turaţiei motoarelor ce c.a.

Schemele cicloconvertoarelor sunt similare celor ale redresoarelor, cu deosebirea că în locul ventilelor unidirecţionele sunt puse ventile bidirectionale.

20.Clase de functionare tranzistoare

21.Amplificare de putere cu transistor

Amplificator de putere clasă B cu un tranzistor

Exista o diferenta de deschide , diferit de 0,7 v.

Adaptarea de putere pentru rezistenţe de sarcină de valoare mică, în lipsa unui cuplaj prin transformator, implică utilizarea conexiunii CC, aceasta fiind cea mai des întîlnită.

Schema nu poate fi utilizată astfel, distorsiunile fiind inadmisibile. Tranzistorul este în regiunea activă aproximativ jumătate din perioada semnalului.

22.Amplificare de putere contratimp

S-a imaginat schema cu două tranzistoare (T1 – npn, T2 - pnp) din figura 7.5, numită în contratimp, deoarece tranzistoarele funcţionează pe rând, unul în semiperioada pozitivă a tensiunii, celălalt în semiperioada negativă.

Pentru ca forma tensiunii de ieşire sa fie simetrică (distorsiuni mici) este necesar ca cele două tranzistoare, unul pnp, celălalt npn, să fie cât mai apropiate ca performanţe. Ele se numesc tranzistoare complementare.

23.Darlington

Conexiunea Darlington este o schemă cu două tranzistoare T1 şi T2, curentul de colector al primului tranzistor T1 (de putere mică) fiind curent de bază pentru tranzistorul T2 (de putere). Conexiunea mai poartă numele de dublet.

24.Conexiune Darlington cu schimbare de polaritate

Deoarece perechi complementare de putere sunt mai greu de obţinut, se utilizează adeseori ca tranzistoare de putere o pereche T1’, T2’ identice şi în acest caz se foloseşte conexiunea Darlington cu schimbare de polaritate. Şi această combinaţie este echivalentă cu tranzistor cu parametrii dinamici schimbaţi, dar este compusă din tranzistoare diferite (în figura T1 – npn, tranzistorul de putere T2 – pnp, dau un tranzistor echivalent npn, existând şi combinaţia inversă).

25.Invertoare

Invertoarele sunt circuite de putere care transformă energia unei surse de curent continuu în energie de curent alternativ. Pe scurt un invertor face transformarea continuu–alternativ şi se observă că face o operaţie inversă faţă de redresor.

Clasificare:

Clasificarea după varianta de schemă

Cea mai importantă clasificare, aceea după varianta de schemă, împarte invertoarele în:

• monoventil;

• cu punct median la sarcină;

• cu punct median la sursă;

• punte.

Clasificarea după poziţia condensatorului de compensare a

inductivităţii sarcinii

• invertoare serie,

• invertoare paralel

• invertoare paralel-serie

Sarcina compensata serie, (a), paralel, (b) şi serie-paralel, (c).

Clasificarea după natura sursei

• invertoare de tensiune;

• invertoare de curent.

Clasificarea după forma tensiunii pe sarcină:

• invertoare cu tensiune de ieşire sinusoidală sau cvasi-sinusoidală;

• invertoare cu tensiune de ieşire dreptunghiulară sau cvasi-dreptunghiulară.

• invertoare cu tensiune de ieşire sintetică.

Principiul de funcţionare este prezentat în continuare. Circuitul de comandă aprinde alternativ cele două ventile şi există două perioade distincte de funcţionare.

26.Invertoare de tensiune si curent

Invertoarele de tensiune sunt alimentate direct de la o sursă de tensiune, astfel că la bornele invertorului tensiunea este constantă. În cazul invertoarelor de curent invertorul este alimentat deasemenea de la o sursă de tensiune, dar prin intermediul unei bobine cu inductanţă mare. Aceasta asigură un curent constant de alimentare a invertorului.

27.Principiul PWM

Se obtine o medie sinusoidala,

cu impulsuri unipolare si bipolare.

28.Invertoare monofazate pt comanda motoarelor

29.Convertor de tensiune continua CTC

Un convertor de tensiune continuă (CTC) modifică nivelul tensiunii unei surse de c.c.

Sunt două variante principale:

 Convertoare cu circuit intermediar de curent alternativ;

 Convertoare directe.

Convertorul cu circuit intermediat de curent alternativ (fig. 6.1) face întâi o transformare c.c.-c.a. cu un invertor, urmat de un transformator care pe lângă separare modifică şi nivelul tensiunii corespunzător raportului de transformare iar apoi se face cu un redresor schimbarea inversă, c.a.-c.c.

La al doilea tip de convertor de tensiune continua conversia se face direct. În figura 6.2 se prezintă varianta simplă , care se mai numeşte chopper

Un chopper nu este altceva decât un contactor static conectat între o sursă de tensiune continuă şi o sarcină pe care o presupunem pentru început rezistivă. Contactorul este comandat cu un generator de impulsuri de aşa manieră încât conectarea şi deconectarea se face periodic.

30.Metode de comanda

Metode de comandă pentru chopper; modulaţie de lăţime (a);modulaţie de frecvenţă (b)

- se păstrează constantă perioada de repetiţie a impulsurilor T şi se modifică lătimea acestora, TC, modul de comandă fiind cu modulaţie în lăţime a impulsurilor, figura 6.3.a;

- se modifică perioada de repetiţie a impulsurilor T şi se păstrează constant lătimea acestora, TC, modul de comandă fiind cu modulaţie în frecvenţă a impulsurilor, figura 6.3.b.

31.Circuite de comanda pentru dispositive de putere (CCD)

Clasificare:

Polaritatea semnalului de comandă:

-unipolare

-bipolare

Izolare galvanica:

-fara izolare

-cu izolare galvanica, care poate fi:

-prin transformator (a)

-prin cuplaj optic, cu sau fara transmitere la distanta cu fibra optica(b)

-cu amplificatory cu izolare(c)

Tipul dispozitivului de putere:

- pentru dispozitive semicomandate:

-tiristor

-triac

- pentru dispozitive comandate:

-GTO

-tranzistor bipolar

-MOSFET

-IGBT

Forma semnalului de comandă

CCD sunt cu semnal :

- dreptunghiular (a)

- dreptunghiular cu timp mort (A 1)

- tren de impulsuri (b)

- de formă complexă

A 1						b)

Elementele componente

CCD sunt, după elementele care le compun:

- cu elemente discrete de circuit;

- cu circuite integrate specializate;

- hibride.

Poziţia sarcinii

CCD sunt diferite pentru dispozitive cu sarcina :

- la masă

- la sursă

Numărul dispozitivelor comandate

CCD sunt (figura 9.6):

- individuale;

- pentru dispozitivele unui brat de punte sau semipunte.

32.Natura Semnalului de comanda

Pentru dispozitivele MOS sau cu control MOS al comenzii dispozitivului (IGBT, IGCT) comanda se face în tensiune, nivelul de curent în regim continuu de comandă fiind extrem de redus, pe când celelalte ventile au nevoie de curenţi semnificativi iar în unele cazuri (GTO) mari sau foarte mari.

Pentru primele nivelul curentului este însă mare în tranziţii pentru că e nevoie de incărcarea sau descarcarea capacităţilor asociate cu spaţiul de comandă sau cu efectul Miller

CCD sunt, din acest punct de vedere cu semnal :

- de tensiune

- de curent

Comanda în tensiune presupune că ultimul dispozitiv care transmite impulsul electrodului de comandă să fie direct conectat între acesta şi bornele surselor de c.c. care alimentează CCD (figura 9.13a).

Comanda în curent presupune, în cazul cel mai simplu (figura 9.13 b), ca ultimul dispozitiv care transmite impulsul electrodului de comandă să fie conectat între acesta şi bornele surselor de c.c. care alimentează CCD printr-o rezistenţă (rezistenţa poate însă fi prezenta şi la controlul în tensiune, ea mai are rolul, în ambele cazuri, de limitare a curentului instantaneu). Pentru situaţii pretenţioase circuitul conţine generatoare de curent controlate în variante mai simple sau mai elaborate.